招　标　文　件

项目名称：江苏省大气PM2.5网格化监测系统采购项目

标书编号：JSZC-G2019-214

江苏省政府采购中心

2019年7月

目  录

第一章  投标邀请	4

一、招标项目名称及编号	4

二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价	4

三、招标项目需要落实的政府采购政策	5

四、招标项目的采购需求	5

五、招标文件提供信息	6

六、投标文件接收信息	6

七、开标有关信息	6

八、本次招标联系事项	6

九、投标文件制作份数要求：	6

十、本次招标投标保证金	6

第二章  投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	9

四、投标文件的递交	13

五、开标与评标	14

六、定标	19

七、授予合同	22

第三章  合同条款及格式	24

第四章 项目需求	28

一、项目概述	28

二、技术参数及总体要求	29

（一） 微型空气自动监测站	29

（二） 小型空气自动监测站	36

（三） 数据处理及应用平台	51

三、商务条款	57

四、其他：	57

第五章  评标方法与评标标准	58

一、政府采购政策功能落实	58

二、违法违规行为处置	59

三、评审标准	59

第六章  投标文件格式	66

一、资格审查响应对照表	68

二、符合性审查响应对照表	69

三、评分索引表	70

四、资格、资信证明文件要求	71

五、投标函格式	78

六、投标产品配置及分项报价表	79

七、供货一览表	80

八、技术参数响应及偏离表	81

九、商务条款响应及偏离表	82

十、  开标一览表	83

附件：履约保证金退还申请	84

# 第一章  投标邀请

江苏省政府采购中心受江苏省环境监测中心的委托，决定就江苏省大气PM2.5网格化监测系统采购项目进行公开招标采购，现欢迎符合条件的合格供应商投标。

## 一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省大气PM2.5网格化监测系统采购项目

标书编号：JSZC-G2019-214

## 二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

本项目为江苏省环境监测中心江苏省大气PM2.5网格化监测系统采购，包含设计、生产、安装、调试及相关服务（含运维服务，运维服务期至2020年12月31日）：

| 包号 | 分包内容 | 数量（台/套） | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐州、南通、连云港、淮安、盐城、泰州、宿迁7市微型空气自动监测站，以及系统数据处理及应用平台的建设与服务 |  |  |
|  | 2参数微型空气自动监测站（PM2.5、PM10） | 1607 | 6120万元 |
|  | 6参数微型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） | 375 |  |
|  | 数据处理及应用平台 | 1 |  |
| 2 | 南京、无锡、常州、苏州、镇江、扬州6市微型空气自动监测站的建设与服务 |  |  |
|  | 2参数微型空气自动监测站（PM2.5、PM10） | 1840 | 5954万元 |
|  | 6参数微型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） | 418 |  |
| 3 | 南京、常州、扬州、镇江、泰州5市小型空气自动监测站的建设与服务 |  |  |
|  | 6参数小型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） | 33 | 2805万元 |
| 4 | 无锡、苏州、南通3市小型空气自动监测站的建设与服务 |  |  |
|  | 6参数小型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） | 31 | 2635万元 |
| 5 | 徐州、连云港、淮安、盐城、宿迁5市小型空气自动监测站的建设与服务 |  |  |
|  | 6参数小型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） | 27 | 2295万元 |

本项目按分包分别确定一名中标人。包1-5中，包1、2为网格化微型空气自动监测站和数据平台建设，包3、4、5为小型空气自动监测站建设。由于网格化系统中，小型空气自动监测站主要用于对微型空气自动监测站进行质量控制，为确保监测和质控工作分开，因此每家投标商只能选择投标包1、2或包3、4、5。为保证建设进度，一个中标商不能中超过1包。各分包单独评分，如有多个分包某投标商同时评分排名第一，按分包顺序确定中标商，避免商重复中标。

（二）本项目设定最高限价，各分包最高限价为其预算价格。

## 三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。

## 四、招标项目的采购需求

详见招标文件第四章内容。

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2、2018年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2、根据国家保密局和环境保护部联合发文环发〔2013〕118号，本项目涉及的监测数据为秘密数据。鉴于国家环境信息安全和相关政策考虑，不接受外商直接持股企业的投标。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标。

## 五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。

## 六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2019年8月16日上午8：30-9：30整

投标文件接收截止时间：2019年8月16日上午9：30整

投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号政务服务中心二期三楼开标室

投标文件接收人：付钢

## 七、开标有关信息

开标时间： 2019年8月16日上午9：30整

开标地点：南京市汉中门大街145号政务服务中心二期三楼开标室

## 八、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

邮编：210036

采购中心联系人：付钢             	联系电话：025-83668520

采购人：江苏省环境监测中心，联系人：王晨波 ，

咨询电话：13913856695

采购人联系地址: 南京市建邺区中和路100号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

## 九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：6份

## 十、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：

本次招标收取投标保证金。

| 包号 | 项目 | 投标保证金 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 徐州、南通、连云港、淮安、盐城、泰州、宿迁7市微型空气自动监测站，以及系统数据处理及应用平台的建设与服务 | 61 |
| 2 | 南京、无锡、常州、苏州、镇江、扬州6市微型空气自动监测站的建设与服务 | 59 |
| 3 | 南京、常州、扬州、镇江、泰州5市小型空气自动监测站的建设与服务 | 28 |
| 4 | 无锡、苏州、南通3市小型空气自动监测站的建设与服务 | 26 |
| 5 | 徐州、连云港、淮安、盐城、宿迁5市小型空气自动监测站的建设与服务 | 23 |

供应商缴纳的保证金必须于投标文件接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按招标文件规定的金额缴纳到指定账户。保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

保证金账户见附件“保证金账号”。

江苏省政府采购中心

2019年7月22日

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3 投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4 投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5 证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4 其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5 投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2 提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独填写开标一览表。

16、投标保证金

16.1 在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。

16.3 中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

## 四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1 投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、投标文件的递交

21.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.2 采购中心拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

## 五、开标与评标

23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2 开标仪式由采购中心组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

26．投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3 投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6 未通过符合性检查的。

28.1.7 不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2 废标条款：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

29、确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准每个分包向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3 恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5 不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商务必准确填写《江苏省政府采购中心开标/采购活动签到表》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由供应商代表携带授权书到我中心办公地点登记领取。

31.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明（格式见招标文件附件《履约保证金退还申请》,加盖采购单位公章），前往采购中心内控科办理保证金退还手续（无息退还）。采购中心联系电话：025-83668526。

35、政府采购履约资金扶持政策

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。

# 第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳的投标保证金直接转为履约保证金。

（乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（不超过合同金额的10%）。）

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质报及服务期

8.1质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

8.2运维期      月。（至2020年12月31日）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后30个工作日内。

9.2 交货方式：由乙方运送至甲方指定地点，乙方保证系统集成、安装调试交付甲方验收通过，交验前向甲方提交设备序列号清单。乙方应按照甲方要求在设备和包装箱上张贴唯一标识（二维码）。

9.3 交货地点：甲方省内指定地点。

十、合同款支付

10.1付款方式：合同签订后支付合同总额的50%，仪器设备到货安装经用户预验收合格后支付40%，验收合格稳定运行1年后支付剩余10%。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品及相关服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5设备停产前，乙方需至少提前1个月书面通知甲方，且该设备停产后仍需保证至少6年的备件供应。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据磋商文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；磋商文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门

各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

# 第四章 项目需求

## 一、项目概述

根据国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和生态环境部《2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》要求，充分借鉴生态环境部“千里眼计划”所使用的热点网格技术，为进一步完善我省大气环境监测监控网络，提高重点污染区域精准监管效能，江苏省监测中心拟在全省建立大气PM2.5网格化监测系统，系统主要包括国标法小型空气自动监测站（91个）、传感器法微型空气自动监测站（4240个,包括6参数微型站793台、2参数微型站3447台）及数据处理及应用平台。

1.分包情况

本次项目共5个分包：

包1：徐州、南通、连云港、淮安、盐城、泰州、宿迁7市微型空气自动监测站，以及系统数据处理及应用平台的建设与服务。

| 项目 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 2参数微型空气自动监测站（PM2.5、PM10） | 1607 |
| 6参数微型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） | 375 |
| 数据处理及应用平台 | 1 |

*本包中标单位须承担江苏省大气PM2.5网格化监测系统建设总集成责任，负责派驻专人负责编制项目建设实施方案、建设进度表、项目总验收报告；依据用户要求定期调度设备到货、安装、调试、验收进度；制定统一规范的数据传输协议；依据用户要求开展项目监理和审计工作。

包2：南京、无锡、常州、苏州、镇江、扬州6市微型空气自动监测站的建设与服务。

| 项目 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 2参数微型空气自动监测站（PM2.5、PM10） | 1840 |
| 6参数微型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3） | 418 |

包3：南京、常州、扬州、镇江、泰州5市小型空气自动监测站的建设与服务。

| 项目 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 6参数小型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3），其中PM2.5、PM10监测设备为核心产品 | 33 |

包4：无锡、苏州、南通3市小型空气自动监测站的建设与服务。

| 项目 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 6参数小型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3），其中PM2.5、PM10监测设备为核心产品 | 31 |

包5：徐州、连云港、淮安、盐城、宿迁5市小型空气自动监测站的建设与服务。

| 项目 | 数量（台/套） |
| --- | --- |
| 6参数小型空气自动监测站（PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3），其中PM2.5、PM10监测设备为核心产品 | 27 |

*各分包均含运维服务，运维服务期至2020年12月31日

2.各市站点数量

| 城市 | 小型空气自动 监测站 | 6参数微型空气自动监测站 | 2参数微型空气自动监测站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南京 | 8 | 69 | 330 |
| 无锡 | 10 | 77 | 326 |
| 徐州 | 7 | 61 | 276 |
| 常州 | 7 | 65 | 282 |
| 苏州 | 11 | 93 | 418 |
| 南通 | 10 | 81 | 349 |
| 连云港 | 4 | 33 | 136 |
| 淮安 | 4 | 41 | 168 |
| 盐城 | 7 | 65 | 277 |
| 扬州 | 8 | 69 | 293 |
| 镇江 | 5 | 45 | 191 |
| 泰州 | 5 | 49 | 205 |
| 宿迁 | 5 | 45 | 196 |
| 小计 | 91 | 793 | 3447 |

## 二、技术参数及总体要求

各项技术指标的响应情况均须提供有效证明材料（中文），包括产品彩页、资质证书、操作手册等；未提供证明材料者视为该项响应负偏离。其中“△”的条款为重要条款

## （一） 微型空气自动监测站

江苏省大气PM2.5网格化监测系统设计包括热点网格、城市敏感区网格以及质量控制点三大类共计1993个网格，每个网格大小为3千米×3千米，根据不同网格污染贡献等级，布设2-4个微信空气自动监测站，监测指标包含PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等6项指标，具体为6参数微型空气自动监测站793台、2参数微型空气自动监测站3447台，详见“项目概述”中的“2.各市站点数量”。本项目中包1和包2均要满足下列要求。

1. 设备技术要求

1.1 总体要求

1.1.1 投标人所提供产品的技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收、质控等配套技术服务应符合生态环境部《大气PM2.5网格化监测点位布设技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测技术要求和检验方法技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统质保质控与运行技术指南（试行）》、《大气PM2.5网格化监测系统安装和验收技术指南（试行）》的有关规定。

△1.1.2 投标人应为设备生产厂家，提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备；具备质量合格证明和保修证明文件；应提供配套的配件。设备的性能应达到或优于本招标书所列的指标。

△1.1.3 投标人投标的微型空气自动监测站（6参数）需通过中国环境保护产品认证，且处于有效期内（需提供CCEP证书和对应型号CMA检测报告复印件，原件带至现场备查）。

1.1.4 投标人如为PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等6项指标传感器生产厂家，需提供全新的传感器；有质量合格证明和保修证明文件；如对外采购，需提供采购合同；传感器应获得省级及以上权威单位认证。（需提供相关证明文件和证书复印件，原件带至现场备查）。

1.1.5 投标人应提供针对于本项目的组织实施方案，包括设备系统安装、调试、验收方案、质控方案以及运行维护方案。

1.2 外观要求

1.2.1 设备应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、标示码（二维码）、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

1.2.2 设备表面应完好无损，无明显缺陷，各零部件连接可靠，各操作键、按钮灵活有效。

1.2.3 为便于运输、携带、安装和动态调整位置，设备需要采用小型化、一体化设计，重量小于10千克（包括传感器、机箱、蓄电池、电源适配器等）。

1.3 工作条件

1.3.1 工作温度：-20℃～+50℃。

1.3.2 工作相对湿度：小于等于95％RH（无凝露）。

△1.3.3 具备独立加热装置，并采用安全材料。

△1.3.4 支持强制风冷散热方式，确保设备运行工作条件符合工作温度要求。

1.4 安全要求

1.4.1 一般要求

设备及其附件应避免在装配、安装、使用和维护过程中可能造成的人身安全隐患，诸如锋边、毛刺等。

1.4.2 接地保护

设备采用市电供电时应连接地线，具有防雷保护设施。

1.4.3 绝缘电阻

使用交流电源时，设备的电源相、中联线对地的绝缘电阻应不小于20MΩ。

1.4.4 绝缘强度

使用交流电源时，设备电源相、中联线对地的绝缘强度，应能承受交流电压1.5kV、50Hz泄露电流5mA，历时1min实验，无飞弧和击穿现象。

△1.4.5 防电磁干扰功能

设备具有抗电磁干扰功能，提供有资质检测机构出具的电磁干扰检测报告。

1.4.6 防护等级

在满足性能要求的前提下，设备护等级应满足GB4208-2008 IP44的规定。

1.4.7 防盐雾腐蚀

经盐雾试验后，设备外壳应无腐蚀现象。

1.5 功能要求

1.5.1 整机功耗

不大于50W。

1.5.2 供电方式

采取市政供电。设备内需含备用电池，支持断电后工作时间需大于8小时。

△1.5.3 监测频次

连续测量每小时监测时间不低于45min；间断测量数据检测周期≤5min，每小时监测时间≥12min，同时具备5分钟数据和1小时数据上传能力（需现场提供其它案例微型空气自动监测站历史监测数据进行平台演示）。

△1.5.4 GPS定位

具有GPS定位功能，定位偏差≤50m。

1.6 数据传输要求

1.6.1 通信要求采用消息“订阅/发布”机制的物联网传输协议。

1.6.2 具备数据加密、数据校验等功能。

1.6.3 采用GPRS远程无线传输，兼容NB-IOT。

△1.6.4 支持设备状态信息自动上传，如断电、设备移动、通讯异常、传感器异常、温湿度异常等信息（需现场提供相关数据平台演示）。

1.6.5 支持设备数据存储功能，至少可以储存3个月以上监测数据。

1.7 其他要求

△1.7.1 传感器要求

PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3等监测需采用独立传感器，其中PM2.5独立传感器至少有2个，其中1个用于实时平行性监测；气态污染物（SO2、NO2、CO、O3）传感器需采用四电极。

△1.7.2 网格化监测设备质量浓度计算

基于激光粒子计数器原理的网格化监测设备，需建立环境空气PM2.5粒径、粒子数浓度转换为质量浓度的计算体系。（需说明计算体系原理和技术方案，并现场提供相关数据平台演示加以验证）

2. 监测指标要求

2.1 总体要求

△2.1.1 投标人所提供的6参数微型空气自动监测站大气环境监测指标应至少包括PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3,2参数微型空气自动监测站大气环境监测指标应至少包括PM2.5、PM10。

2.1.2 投标人所提供产品气象监测指标应至少包括温度、湿度、气压。

△2.2 分析方法

| 检测项目 | 监测单元分析原理 |
| --- | --- |
| PM2.5 | 光散射法 |
| PM10 | 光散射法 |
| SO2 | 电化学法 |
| NO2 | 电化学法 |
| CO | 电化学法 |
| O3 | 电化学法 |

2.3 PM2.5和PM10的实验室和室外性能指标

| 测量参数 |  | PM2.5 | PM10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室性能指 | 测量范围 | （0～1000）μg/m3 | （0～1000）μg/m3 |
|  | 最低检出限 | 10 μg/m3 | 15 μg/m3 |
|  | 最小分辨率 | 1 μg/m3 | 1 μg/m3 |
| 室外比对测量误差 | （0～100）μg/m3 | ±25 μg/m3 | ±25 μg/m3 |
|  | （100～1000）μg/m3 | ±25% | - |
|  | （100～1000）μg/m3 | - | ±25% |
| 室外标准监测方法比对测量相关系数 r |  | ≥0.85 | ≥0.85 |
| 仪器平行性 |  | ≤15% | ≤15% |

2.4 SO2、NO2、CO、O3的实验室和室外性能指标

| 测量参数 |  | SO2 | NO2 | O3 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室性能指 | 测试范围 | （0～500）nmol/mol | （0～500）nmol/mol | （0～500）nmol/mol | （0～50） μmol/mol |
|  | 最低检出限 | 5 nmol/mol | 5 nmol/mol | 5 nmol/mol | 0.1μmol/mol |
|  | 标物校准示值误差 | ±10% FS | ±10% FS | ±10% FS | ±10% FS |
|  | 重复性 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 传感器响应时间 | ≤2min | ≤2min | ≤2min | ≤2min |
|  | 零点漂移 | ±5FS/h | ±5FS/h | ±5FS/h | ±5FS/h |
|  | 量程漂移 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| 室外比对测量误差 | （0～100）nmol/mol | ±20 nmol/mol | ±20 nmol/mol | ±20 nmol/mol | - |
|  | （100～500）nmol/mol | ±20% | ±20% | ±20% | - |
|  | （0～10） μmol/mol | - | - | - | ±2.0 μmol/mol |
|  | （10～50） μmol/mol | - | - | - | ±20% |
|  | （0～2） μmol/mol | - | - | - | - |
|  | （2～50） μmol/mol | - | - | - | - |
| 室外比对测量相关系数 r |  | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.9 |

2.5 其他指标

2.5.1温度测量示值误差

在-20～60℃范围内，温度测量示值误差±5℃。

2.5.2 湿度测量示值误差

通风干湿计，在5～45℃范围内，湿度测量示值误差±10%RH。

2.5.3 大气压测量示值误差

在80～106kPa范围内，大气压测量示值误差≤1kPa。

2.5.4 时钟误差

在网格化监测设备正常工作状态下测试6h，时钟误差±20s。断开网格化监测设备的供电总计5次（各次断电的持续时间分别为20s、40s、2min、7min和20min,且在每次断电之间应保证不少于10min正常供电），测试6h，时钟误差±2min。

2.5.5 通信可靠性

监测单元数据到存储单元丢包率小于1%。若设备因网络信号差导致丢包，通信模块具备连接恢复后数据重发的功能。

3. 质量保证与质量控制要求

3.1 总体要求

3.1.1 投标人应至少具备1个质量保证实验室和1个比对平台。

3.1.2 投标人应在中标区域内每个城市设置1个系统支持实验室。

3.2 质量保证实验室

△3.2.1 基本要求

下列条件均需满足（需提供2019年前取得的房屋所有权证明复印件，或2019年前房屋租赁合同和发票复印件，以及相关证明照片）

（1）质量保证实验室大小应能保证操作人员正常工作，面积不小于40m2。

（2）实验室应设有缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

（3）实验室内应安装温湿度控制设备，使实验室温度能控制在25℃±5℃，相对湿度控制在80%以下。

（4）实验室供电电源电压波动不能超过220V±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻<4Ω。

（5）实验室应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

（6）实验室应配置必要的实验台和存储柜。

△3.2.2 仪器与设备配置（需提供采购合同及发票复印件）

投标人具备的质量保证实验室应配备下列设备，包括

（1）粒径与粒子数校准设备。

（2）用于湿度传递的一级湿度计。

（3）用于温度传递的一级温度计。

（4）用于气压传递的分辨率≤0.1KPa的0.5级压力表。

△3.3 比对平台

投标人应具备专用于网格化监测设备性能比对的室外场地作为比对平台，具有满足网格化监测设备与标准监测设备稳定运行的供电系统，可容纳不少于100台设备同时运行，且每台设备间距不小于0.5m。比对平台离地面高度应在3～30米范围内，周围应开阔，平台水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30°且周围环境50米内无明显污染源（需提供相关证明材料，以及相关证明照片）。

3.3 系统支持实验室

3.3.1 基本要求

投标人设置的系统支持实验室应配备满足网格化监测设备稳定运行的电源、通风装置及相应工作台、储存柜等。

3.3.2 系统支持实验室仪器与设备配置

系统支持实验室应配备仪器测试、维修用设备和工具，用于系统各种仪器设备的日常维护、定期检查和故障排除等工作。系统支持实验室还应配备必要的备用仪器和零配件，用于及时排除故障和预防性检查。

△3.3.3 系统支持实验室额外配置的备用网格化监测仪器的数量不少于采购仪器总数的10%，备机需和本项目采购设备一并提供。

△3.4 数据质控平台

投标人需具备数据质控平台，包括网格化监测设备控制系统、运行维护管理平台、数据存储、质量浓度动态计算和质控校准系统等模块，支持对多种异常数据的识别和纠正，保证数据质量，具备基于质控后的数据报警功能，支持质控后数据与项目数据处理及应用平台的无缝对接（需提供相关证明材料）。

4.	运行维护要求

4.1 总体要求

4.1.1 投标人应确保所投分包地区每个设区市范围内，每100个微型空气自动监测站配备3名专职人员，负责数据查看和运维；每200个微型空气自动监测站配备1辆专用巡检车辆。

4.1.2 投标人需在省环境监测中心常驻工作人员3名，主要从事每日运维情况调度、空气质量分析、报警情况分析等相关工作。

4.1.3 投标人需保证微型空气自动监测站故障发生时间2小时内(8:00-22:00)或8小时内（22:00-8:00）赶到现场进行处理。

4.2 运行维护管理平台

投标人需建立运行维护管理平台，对设备操作记录与数据进行信息化管理，所有运行维护操作均在管理平台提交操作记录报告。

4.3 例行运行维护

例行运行维护操作包括基于运行维护管理平台的周监控、月巡检，每季度抽取不少于5%站点的现场检查，以及设备年度更换等。

（1）周监控：每周在运行维护管理平台检查设备在线率、报警情况、运行维护计划等不少于一次。

（2）月巡检：每月在运行维护管理平台远程巡检网络设备运行状况不少于一次，具体内容包括设备运行状态、异常率、运行负荷、质控合格情况等。

（3）季检查：每季度抽取不少于5%站点的进行现场检查，检查内容包括质量浓度准确性、平行性、设备安装状况、周边环境、设备运行状况等。

（4）年度更换：将连续运行超过一年的网格化监测设备进行更换，并运送至实验室进行气路清理、粒径与数浓度、温度、湿度、流量检查等工作。

4.4 设备配备

4.4.1 投标人应配备符合HJ 653规定的可移动PM2.5质量浓度监测设备，定期抽取5%的网格化监测站点进行检查，相对偏差不大于15%。或使用其他网格化设备开展一致性比较，平行性要求为≤20%。（需提供采购合同及发票复印件）

4.4.2 投标人应提供至少3台数据监控电脑，具体参数应满足下列要求

（1）CPU：Intel i7，3.2GHz，四核心

（2）内存：32G

（3）硬盘：1TB，7200转/分

（4）显卡：2G独立显卡

（5）显示器：27英寸(分辨率达1920×1080)

## （二） 小型空气自动监测站

江苏省大气PM2.5网格化监测系统中，污染贡献最高的91个网格中，各布设1台小型空气自动监测站，主要用于配合质量控制点对周边微型空自动监测站进行质控传递。本项目中包3、4、5均要满足下列要求。

1. 总体要求

1.1 投标人所提供产品的技术参数、所提供的安装、调试、试运行、验收等配套技术服务应符合《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ 654-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ 193-2013）、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法(HJ 653-2013)、环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范(HJ 655-2013）的有关规定。

1.2 投标人应提供品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备；有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件；应提供原厂配套的配件。设备的性能应达到或优于本招标书所列的指标。

△1.3 投标人所提供的SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5大气自动监测设备，应在中国环境监测总站的“环境空气自动监测系统认证检测合格产品名录”内（需提供检测报告复印件，原件带至现场备查）。

1.4 各监测仪器掉电后，能自动保存数据：恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

1.5 投标人应提供针对于本项目的组织实施方案，包括设备系统安装、调试、验收方案、运行维护方案以及交接方案。

△1.6 投标人应承诺中标后提供所投SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5生产商提供的针对本项目备件和服务支持协议。

1.7 投标人需按统一的数据传输协议将设备监测数据以及状态参数无缝接入本项目“数据处理及应用平台”。提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于采购人对数据库软件的二次开发和利用。

2. 仪器设备单机技术指标

2.1 SO2监测仪

2.1.1 设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测。

2.1.2 配置要求：含过滤滤膜等，提供满足仪器自安装调试开始到保质期结束期间的耗品耗材；配套TEFLON材质支管和连接管件、原装导轨、数据线。配套分析仪远程控制软件。

2.1.3 技术参数：

1）分析方法：点式连续监测设备，原理为紫外荧光法；

2）量程：0-500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换，用户自定义功能；

3）零点噪声：≤0.3ppb；

△4）最低检测限：≤0.6ppb；

5）量程噪声：≤5.0ppb(80%量程)；

6）示值误差：≤±2%满量程；

7）量程精密度：20%量程精密度≤5ppb，80%量程精密度≤5ppb

8）零漂（24 小时）：±2ppb；

9）跨漂（24 小时）：20%量程漂移≤5ppb，80%量程漂移≤5ppb

10）响应时间：＜180秒（从0上升到90％满量程）；

11）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

12）电源要求：220±10%VAC，50Hz；

13）模拟输出信号：DC 0-10V 或 4-20mA；

14）数字输出信号：不少于2个RS232/485 数字接口（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；不少于1个以太网输出接口，各接口输出的数据不得存在差异；

15）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过 120 天的 5 分钟均值数据自动备份功能；

16）校准：配有校零、校跨（紫外荧光法）功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断；

17）具备单机面板和数据采集输出，输出能力可通过分析仪面板自由选择；

18）运行环境：0℃～40℃；

19）其他要求：仪器稳定可靠、精度高。紫外灯提供三年质保。

2.2 NOX监测仪

2.2.1 设备用途：用于空气中氮氧化物浓度的监测。

2.2.2 配置要求：含过滤滤膜等, 提供满足仪器自安装调试开始到保质期结束期间的耗品耗材；配套TEFLON材质支管和连接管件、原装导轨、数据线。配套分析仪远程控制软件。

2.2.3 技术参数：

1）分析方法：点式连续监测设备，原理为化学发光法，可同时监测氮氧化物、一氧化氮、二氧化氮；

2）量程：0-500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换，用户自定义功能；

3）零点噪声：≤0.25ppb；（以NO计）

△4）最低检测限：≤0.5ppb；（以NO计）

5）量程噪声：≤5.0ppb(80%量程)；

6）示值误差：≤±2%满量程；

7）量程精密度：20%量程精密度≤5ppb，80%量程精密度≤5ppb

8）零漂（24 小时）：±2ppb；

9）跨漂（24 小时）：20%量程漂移≤5ppb，80%量程漂移≤5ppb

10）响应时间：＜180秒（从0上升到90％满量程）；

11）钼炉转化效率：96-102%

12）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

13）电源要求：220±10%VAC，50Hz；

14）模拟输出信号：DC 0-10V 或 4-20mA；

15）数字输出信号：不少于2个RS232/485 数字接口（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；不少于1个以太网输出接口，各接口输出的数据不得存在差异；

16）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过 120 天的 5 分钟均值数据自动备份功能；

17）校准：配套具有校零、校跨检查功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断；

18）具备单机面板和数据采集输出，输出能力可通过分析仪面板自由选择；

19）运行环境：0℃～40℃；

20）其他要求：仪器稳定可靠、精度高。冷却器、臭氧发生器和钼炉提供三年质保。

2.3 O3监测仪

2.3.1 设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测。

2.3.2 配置要求：含过滤滤膜等, 提供满足仪器自安装调试开始到保质期结束期间的耗品耗材；配套TEFLON材质支管和连接管件、原装导轨、数据线。配套分析仪远程控制软件。

2.3.3 技术参数：

1）分析方法：点式连续监测设备，原理为紫外光度法；

2）量程设置：(0-500)ppb或更多可选量程，具有量程自动切换，用户自定义功能；

△3）样品池：单光池

4）零点噪声：≤0.3ppb；

△5）最低检测限：≤0.6ppb；

6）量程噪声：≤5.0ppb(80%量程)；

7）示值误差：≤±2%满量程；

8）量程精密度：20%量程精密度≤5ppb，80%量程精密度≤5ppb

9）零漂（24 小时）：±2ppb；

10）跨漂（24 小时）：20%量程漂移≤5ppb，80%量程漂移≤5ppb

11）响应时间：＜180秒（从0上升到90％满量程）；

12）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

13）电源要求：220±10%VAC，50Hz；

14）模拟输出信号：DC 0-10V 或 4-20mA；

15）数字输出信号：不少于2个RS232/485 数字接口（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；不少于1个以太网输出接口，各接口输出的数据不得存在差异；

16）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过 120 天的 5 分钟均值数据自动备份功能；

17）校准：配套具有校零、校跨检查功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断；

18）具备单机面板和数据采集输出，输出能力可通过分析仪面板自由选择；

19）运行环境：0℃～40℃；

20）其他要求：仪器稳定可靠、精度高。

2.4 CO监测仪

2.4.1 设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测。

2.4.2 配置要求：含过滤滤膜等, 提供满足仪器自安装调试开始到保质期结束期间的耗品耗材；配套TEFLON材质支管和连接管件、原装导轨、数据线。配套分析仪远程控制软件。

2.4.3 技术参数：

1）分析方法：点式连续监测设备，原理为气体过滤相关红外吸收法；

2）标准量程：0-50ppm或更多可选量程，具有量程自动切换，用户自定义功能；

3）零点噪声：≤0.025ppm；

△4）最低检测限：≤0.05ppm；

5）量程噪声：≤0.5ppm(80%量程)；

6）示值误差：≤±1%满量程；

7）量程精密度：20%量程精密度≤0.5ppm，80%量程精密度≤0.5ppm

8）零漂（24 小时）：±0.2 ppm；

9）跨漂（24 小时）：20%量程漂移≤0.5ppm，80%量程漂移≤0.5ppm；

10）响应时间：＜180秒（从0上升到90％满量程）；

11）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；

12）电源要求：220±10%VAC，50Hz；

13）模拟输出信号：DC 0-10V 或 4-20mA；

14）数字输出信号：不少于2个RS232/485 数字接口（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）；不少于1个以太网输出接口，各接口输出的数据不得存在差异；

15）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过 120 天的 5 分钟均值数据自动备份功能；

16）校准：配套具有校零、校跨检查功能，显示仪器的操作状态和远距离诊断；

17）具备单机面板和数据采集输出，输出能力可通过分析仪面板自由选择；

18）运行环境：0℃～40℃；

19）其他要求：仪器稳定可靠、精度高。相关轮提供三年质保。

2.5 动态校准仪

2.5.1 设备用途：

能依据外接标准气体种类提供精确浓度的 SO2 、CO、NO、NO2 、O3 等标准气体输出，能够产生和精确检测 O3 浓度， 完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作。

2.5.2 动态校准仪（带臭氧发生器，紫外光度计）

1）流量计准确度：≤±1%满量程；

2）质量流量测量重现性：≤±0.5%满量程；

3）质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要；

4）标气流量计量程：0～100ml/min；

5）零气流量计量程：≥10 l/min；

6）自动计算稀释气流量或稀释比；

7）标气接口：3个或以上；

8）臭氧发生浓度误差：±2%；

9）臭氧发生器输出范围：能满足空气质量臭氧监测分析仪的日常零跨、精度校准；

10)臭氧发生器输出响应时间：180 秒（从 0 上升到 90％满量程）；

11)紫外光度计：

满量程：100ppb至5ppm 用户自选

线性：1%满量程

精度：1ppb

响应时间：180秒（95%）

最低检出限：3ppb

12)具备单机面板和数据采集设置输出，输出能力可通过仪器面板自由选择。

2.6 零气发生器

2.6.1 用途：作为稀释校准仪器的零气源。

2.6.2 压力：10～30 psi；

△2.6.3 零气的纯度：SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb； NO2≤0.5ppb；CO≤0.03ppm；O3≤0.5ppb；HC≤0.02ppm；

2.6.4 输出流量：输出压力 200kPa 时大于10 l/min；

2.6.5 带储气罐，气流稳定，避免空压机的频繁启动；

2.6.6 结露点：< 0℃。

2.6.7 含C、H剔除器，内置加热炉。

2.7 PM2.5监测仪

2.7.1 设备用途：用于空气中PM2.5浓度的监测。

2.7.2 配置要求：配套单独的带加热装置的采样管、PM2.5切割器、转接头、法兰、采样纸带、采样泵等,提供满足仪器自安装调试开始到保质期结束期间的耗品耗材；配套连接管件、数据线。配套分析仪远程控制软件。

2.7.3 外观要求：分析仪应有产品铭牌，铭牌上标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

2.7.4 运行环境：-30℃～50℃（切割器）、4℃～40℃（监测仪）

2.7.5 技术参数：

1）仪器要求：β射线法，用于监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）；

2）监测量程：0-1,000µg/m3或0-10,000µg/m3；

3）显示分辨率：≤0.1µg/m3；

4）时间误差：正常工作6小时，时钟误差小于10秒；

5）温度测量示值误差：±2℃；

6）大气压测量示值误差：±1kpa；

△7）最低检出限：≤2µg/m3（24小时平均值）；

8）精度：±5µg/m3（24小时平均值）；

9）平行性：≤7%；

10）采样流量：16.7 l/min，流量稳定性优于2.5%；

11）标准模重现性：±2%；

12）测量时间：连续在线；

△13）测量周期：5min-1h（其中最小测量周期与本项目微型站最小采样周期5min一致）；

△14）长时间平均：5min-24hour

15）数字输出信号：RS232/485 数字接口；数字接口至少 2 个（分别用于本地数采仪、VPN 实时传输和智能维护和质控系统接口）；

16）采样管具有温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响；

17）采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰应为耐腐蚀和坚固材料制造；

18）安全性：β射线法的仪器需符合我国环保部门对含放射源设备使用的相关管理要求；

19）电源要求：220±10%VAC，50Hz；

20）其他要求：仪器稳定可靠、精度高。

21）数据输出频率：1秒。

22）仪器更换滤带采样点：可以根据颗粒物浓度值，或者时间设置来控制（提供仪器操作面板截图）。

2.8 PM10监测仪

2.8.1 设备用途：用于空气中PM10浓度的监测。

2.8.2 配置要求：配套单独的带加热装置的采样管，PM10切割器、转接头、法兰、采样纸带、采样泵等,提供满足仪器自安装调试开始到保质期结束期间的耗品耗材；配套连接管件、数据线。配套分析仪远程控制软件。

2.8.3 外观要求：分析仪应有产品铭牌，铭牌上标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

2.8.4 运行环境：-30℃～50℃（切割器）、4℃～40℃（监测仪）

2.8.5 技术参数：

1）仪器要求：β射线法，用于监测环境空气中的颗粒物（PM10）；

2）监测量程：0-1000µg/m3或0-10000µg/m3；

3）显示分辨率：≤0.1µg/m3；

4）时间误差：正常工作6小时，时钟误差小于10秒；

5）温度测量示值误差：±2℃；

6）大气压测量示值误差：±1kpa；

△7）最低检出限：≤2µg/m3（24小时平均值）；

8）精度：±5µg/m3（24小时平均值）；

9）平行性：≤7%；

10）采样流量：16.7 l/min，流量稳定性优于2.5%；

11）标准模重现性：±2%；

12）测量时间：连续在线；

△13）测量周期：5min-1h（其中最小测量周期与本项目微型站最小采样周期5min一致）；

△14）长时间平均：5min-24hour

15）数字输出信号：RS232/485 数字接口；数字接口至少 2 个（分别用于本地数采仪、VPN 实时传输和智能维护和质控系统接口）；

16）采样管具有温度动态调整，能够保持受测量气流的湿度相对稳定在合适测量水平，最大限度减少对颗粒物监测的影响；

17）采样系统：旋风式采样头符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰应为耐腐蚀和坚固材料制造；

18）安全性：β射线法的仪器需符合我国环保部门对含放射源设备使用的相关管理要求；

19）电源要求：220±10%VAC，50Hz；

20）其他要求：仪器稳定可靠、精度高。

21）数据输出频率：1秒。

22）仪器更换滤带采样点：可以根据颗粒物浓度值，或者时间设置来控制（提供仪器操作面板截图）。

2.9 配套采样系统技术参数：

2.9.1 采样头应能防止雨水、粗大颗粒物及昆虫等进入总管；

2.9.2 采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料（特氟龙材质），具备加热保温功能；

2.9.3总管内径选择在1.5-15cm之间，采样总管内的气流应保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20秒；

2.9.4 支管数量满足所有气态项目的需要；

2.9.5 采样管长度应能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）；

2.9.6 采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰应为耐腐蚀和坚固不锈钢；

2.9.7 采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。

2.10 工控机及软件

2.10.1 联网工控机

1）4U 上架式机箱，具有导轨和助拔装置，可调整高度，兼顾 EPI 主板和 PCI 扩展卡高；

2）CPU：主频不低于 2.4G，双核；

3）内存容量：不低于 2GB；

4）硬盘容量：不低于 500GB；

5）配 10 个 COM 口。

6）光驱类型：DVD-ROM；

7）网络通信：光纤速率 100M 或以上；

8）I/O 接口:前置 2 个 USB 2.0 接口，ATX 船型开关、复位开关，电源、硬盘指示灯，带锁安全门；

9）电源：标准 PS2 ATX 电源；

10）配置操作系统：Windows 2000 Server 以上；

11）随机附件：无线鼠标键盘；

12）防尘、防水、防破坏设计，可在-10℃-60℃的温度下工作。

13）显示器：不低于 19 英寸液晶。

2.10.2 数据采集传输软件

1）执行规范：系统统计与报表符合《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》、（HJ 633-2012)、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)相关规范。

2）数据采集要求：数据采集项目包括：CO、NO/NO2/NOX、O3、SO2、PM10、PM2.5、仪器状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）、仪器报警信息。数据采集器与国家环境空气质量监测网络现有的全国城市空气质量实时发布平台、江苏省空气质量发布平台、项目数据处理及应用平台，确保所有监测数据及仪器设备运行参数可同时无障碍的向上述平台传输，且不得造成平台之间发生相互冲突。

3）仪器状态监控：系统具备定时自动查询当前监测仪器的状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）的功能，可定时采集、存储，按需上传到平台。系统能根据预设的策略进行自动诊断，若出现异常情况会及时在系统界面反映；诊断结果可上传至中心服务器。

4）支持品牌：支持主流的大气监测设备。

5）通讯接口支持：支持多种通讯接口：串口（RS232、RS485）、网口（TCP、UDP）、模拟口。

2.11 小型站站房及配套设施

小型站站房是指直接处于自然气候影响下，由金属和保温材料制成的，为环境监测提供户外物理工作环境和安全系统的设备；适用于单一或多种气体污染物监测平台。配有标准户外专用空调，易维护、安全可靠，保证箱内工作温度，恒温。安装环境如公路边、公园、楼顶、山区、平地等。具有选点简单、集成度及移动性高的优势。

2.11.1 主要构成：机柜、空调、机架、托盘、也适用于导轨安装

2.11.2 机柜选材：内外蒙皮玻璃钢板保温层厚度50mm，保温材质为聚苯乙烯

2.11.3 结构特点：

1）户外保温机柜的防护等级：不低于IP55

2）所有结构件均需开展表面防腐处理，以满足长期在室外使用的要求；

3）内部安装三列标准19英寸机架；

4）机柜内部配备所需的电路；

5）前后开门，便于维修；整体设有保温层； 内外蒙皮材质可定制；

6）保温方式：设有保温层，厚度50mm，保温效果好；

7）配有标准户外空调，防护等级IP65，温度可控制在25℃左右；

8）配置：顶部可吊环，以及底部叉车孔，脚轮等，方便吊装和运输；

9）可配备可伸缩加热式采样管，不使用时可收到机柜内部；

2.11.4 技术参数

1）空调工作温度：-40℃~+55℃；

2）相对湿度：5%-99%；

3）保持温度：25℃±4℃；

4）防盗性能：提供特别牢固锁装置。

2.11.5 尺    寸：（长X宽X高）：

外部尺寸不小于：1800×1300×1400mm

内部尺寸不小于：1700×1200×1300mm

2.11.6 结 构：

1）设置前后开门，整体设有保温层；

2）整体为6块方管架组成；

3）内部设有标准19寸机架3套，配有6个标准托盘及1个滑轨（放置键盘）；

4）后门处设有固定架，固定零气发生器；设有废气排气管，出口在底板下方；

5）空压器安装在后门，与底板固定（采用机脚螺栓固定）。

6）设有线槽固定板2块；

7）门锁为集装箱锁，集装箱门料封边；

8）空调安装在机柜两侧各安装一台功率为1000W的户外专用空调；

9）电源箱在后门，外接插口为水平并排安装。

10）站房内部有强制排风装置，保证站房内气体2小时内可置换完成

2.11.7 保温方式：

1）设有保温层，材质为聚苯乙烯，厚度为50mm，保温效果好；

2）材质：内外墙板为玻璃钢板，颜色可根据用户要求定制；

2.11.8电源防雷为三级防雷，所有接地电阻应小于4Ω

2.11.9 视频监控系统

1）200W全彩球型摄像机

视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部检验报告为准）

内置GPU芯片（以公安部检验报告为准）

设备支持可见光及红外光补光，可见光可识别距设备50m处的人体轮廓（以公安部检验报告为准）

镜头采用F1.2大光圈（以公安部检验报告为准）

水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°-90°

支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准）

支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC

具备较好的电源适应性，电压在AC24V±45%或DC24V±45%范围内变化时，设备可正常工作（以公安部检验报告为准）

2）球机支架或立柱：铝合金材质

2.11.10 自动灭火装置

自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料对人体和设备无害。

△1）提供权威的证明文件：同时提供中国国家强制性产品CCC认证证书、产品的毒性试验检测报告、国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检验报告，证书和报告应为同一厂家）。

2）灭火装置的触发需采用安全可靠的触发方式，产品使用有效期≥8年。

2.12 标准气体（含特氟龙涂层4L 钢瓶）

每3个站点至少配备1套国家一级标准物质，SO2、NO浓度范围40-60PPM， CO 浓度范围3000-5000PPM。

2.13 减压阀

2.13.1 双级式减压结构，气密性可靠，对标准气体无污染，无吸附；

2.13.2 膜片与母体采用硬密封形式；

2.13.3 安全压力为1.5倍的最大输出压力；

2.13.4 材质：不锈钢316L。

2.13.5 每3个站点至少配备1套减压阀

2.14 运维服务要求

2.14.1总体要求

1）投标人应在所投分包各设区市范围内设立技术服务机构，每3个站点至少配备1名经验丰富运维人员常年驻守，同时确保所投分包地区范围内每个设区市范围内配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/4。（需车辆牌照、行驶证信息等）。

2）投标人需在省环境监测中心常驻工作人员1名，主要从事每日实时监控各站点的运维情况等相关工作。

3）运维单位应至少为本项目配置一套备机，备机型号应于投标产品型号一致

4）投标人应至少配备如下数量的质量控制设备，包括配套的流量计、各种标气、臭氧校准仪等。耗材按照至少半年消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。

| 质控设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 各种量程流量计 | 大、小流量各1套 |
| 标准气压计 | 1 |
| 标准温度计 | 1 |
| 各种标准气体 | 根据使用情况 |
| 零气发生器 | 1 |
| 动态校准仪 | 1 |
| 臭氧校准仪 | 2 |

5）投标人应为运维人员配备专用仪器维修工具（包括万用表、工具箱等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

6）投标人需保证仪器故障发生时间4小时内(8:00-22:00)或8小时内（22:00-8:00）赶到现场进行处理。对于一些易于排除的故障，维修时间不应超过12小时；对不易诊断和维修的仪器故障，若48小时内无法排除，应安装备用仪器。

2.14.2 运行维护工作目标

1）所获取的有效监测数据应满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2）单站设备运行率应高于90%(含)，准确率应高于80%(含)。

3）异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据准确率是指有效数据量与应上传数据量之比。

2.14.3 运行维护工作要求

运维人员应对各仪器设备参数进行检查每周工作内容如下：

1)查看设备是否齐备，是否有丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；检查各仪器的运行状况，保证系统运行顺畅。

2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

3)检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

4)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜；

5)对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换；

6)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点及标点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行手工校准。

7)在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

每月工作内容如下：

8)清洗PM10和PM2.5切割器，检查颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件，当出现AQI值大于等于200以上的重污染天气后，应在一周内清洗切割器；

9)检查PM10和PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，如果超过国家相关规范要求，需要进行校准，检查仪器是否漏气。校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

10) 检查仪器显示的数据和采集仪的数据之间的一致性；

11)对数据进行备份。

每季度工作内容如下：

12) 至少清洗一次采样总管及采样风机；

13)对气态分析仪进行多点线性检查。

14)对PM10和PM2.5进行标准膜检查或K值检查，如果超过国家规范或说明书规定的限值，需要进行校准。

每半年工作内容如下：

15)检查PM2.5和PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；

16)对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准，采用江苏省环境监测中心提供的臭氧标准源对站点校准设备进行传递，更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

17) 检查氮氧化物分析仪钼炉转化率；

每年（合同期内）工作内容如下：

18)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

19)更换所有泵组件（易损件）。

2.14.4 数据分析要求

1）定期对所投区域环境空气质量监测数据进行分析、比对，每月编制空气质量月报；

2）重污染天气提交环境空气质量监测数据综合分析报告

2.14.5其它要求

1)运维周期结束后1个月内，向甲方报送全年运维报告。

2)承担运维维护服务方人员应经培训合格的技术人员组成。

3)承担运维维护服务方应积极配合用户方，做好接受各级管理部门的检查、监督工作；协助其他服务单位开展工作；协调在本工作范围内与相关单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

4)参与履行运维维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。

## （三） 数据处理及应用平台

1. 总体要求

1.1 投标人具备本项目所有设备集成能力，负责对本项目全部站点数据进行接入，提供的数据处理及应用平台应至少满足具备本标书要求的功能模块。

1.2 投标人投标包1，应提供不少于20人的平台开发团队，并需在省环境监测中心至少常驻工作人员2名，负责了解业务开发需求、跟踪平台建设进度。

1.3 平台验收后，投标人仍应持续根据用户要求对平台功能加以修改、完善。

2. 数据采集功能

2.1 数据接收

能够实时接收本项目所有监测设备现场采集的数据，支持与本项目所有监测设备的信息交互处理。

2.2 数据解析子功能

能够将接受的采集数据完整、及时、准确的提供给平台数据库。包括：

（1） 实时完成本项目所有监测设备监测数据的解密。

（2） 准确提取本项目所有监测设备监测数据参量。

（3） 识别异常通信数据并上报提醒。

2.3 数据校验子功能

能够对本项目所有监测设备采集的数据进行校验。

2.4 数据加密子功能

能够实现平台端对设备端发送的指令和数据信息为加密信息，提高发送数据的可靠性。

3. 数据质控功能

主要负责提供准确的空气质量监测结果，能够对微型空气自动监测站监测数据进行实时自动质量控制，保障整个网格化系统的数据质量。具体包括以下子功能：

3.1 异常识别子功能

3.1.1 能够对采集数据进行异常识别和校正；

3.1.2 至少具备对极大值、极小值、离群值等三种异常类型的识别和记录；

3.1.3 对异常数据的标记、剔除和修正。

3.2 数据质控子功能

能够建立动态质控模型，对微型空气自动监测站监测数据进行进一步质量控制。包括：

3.2.1 能够识别空气质量不同污染等级。

3.2.2 能够适应不同气象条件，包括低温高湿、高温高湿、台风、雨雪天等。

3.3 数据质量统计子功能

支持与标准站的对比误差计算，并以曲线和数字指标的方式展示出来。

3.4 人工审核子功能

能够提供人工数据审核功能。

4. 多源数据综合分析功能

以网格化空气质量监测数据为基础，综合利用卫星遥感、气象等多源数据，大数据及人工智能等技术手段，建立热点网格，对污染物分布情况、生消过程以及来源解析等进行全方位综合分析，以支持大气环境精细化管理的工作要求。

4.1 多来源数据接入子功能

至少需接入全国范围的国控空气自动监测站、卫星遥感、污染源数据和气象数据，以及本项目所有监测设备数据，并以上述数据为基础，综合拟合得到江苏省热点网格区域高精度空气质量污染物浓度数据。

△4.1.1 数据接入

以下功能均应满足：

1）支持接入卫星分析结果（至少包括植被覆盖、水体分布、用地分布、人类活动区域分布、异常热度分布、六项污染物浓度分布等），并可平台演示。

2）卫星数据包括但不限于Landsat卫星、高分和风云系列卫星、MODIS卫星、葵花8号卫星、哨兵5号卫星。

3）支持接入全国范围常规地面气象资料（如气压、温度、湿度、风速、风向等）、高空气象资料（如高空温度、湿度、风速、风向）、逆温气象资料等，并可平台演示。

4）需现场演示2018秋冬季节（2018年10月—2019年3月）全国范围逐日污染物浓度卫星遥感结果，以及植被覆盖、水体分布、用地分布、人类活动区域分布、异常热度分布等逐月卫星分析结果，以及逐时全国气象数据资料。

△4.1.2 数据拟合

1）拟合上述卫星、气象等多源数据，得到占江苏省污染贡献80%的热点网格的PM2.5、PM10、SO2、NO2日平均浓度数据，每个网格大小3千米×3千米。

2）拟合上述卫星、气象等多源数据，得到占江苏省污染贡献最高的前10%热点网格的500米×500米精细化监管小网格的PM2.5逐小时浓度数据。

3）需现场演示全国范围内其他项目2018秋冬季节（2018年10月—2019年3月）3千米×3千米网格和500米×500米精细化网格的污染物浓度综合拟合结果。

△4.2 污染异常报警子功能

基于上述数据结果，能够自动识别、跟踪污染物异常突变特征，分析污染成因、初步判断污染来源，为网格所在地区发现异常排放、了解污染排放规律、落实污染控制和执法提供技术支撑。下列技术要求均需满足：

- 能够按小时自动分析和识别突发的异常污染行为，给出实时报警。

- 能够根据历史污染物浓度变化趋势，识别规律性异常污染行为，给出网格报警。

- 能够演示不同监控精度的网格报警信息，查询当前及历史报警信息，包括报警位置、报警详情等。

- 需现场演示全国范围内其他已建项目2018秋冬季节（2018年10月—2019年3月）报警位置、报警特征、污染成因、现场反馈等全流程信息。

4.3 热点网格监管支持子功能

结合热点网格运行考核机制，开发监管支持模块，将现场检查反馈、转办/交办、整改等流程整合到系统中，并可根据热点网格内报警次数、反馈时间、转办/交办时间、整改时间、整改结果等信息对热点网格相关负责人或属地自动进行评分。

5. 热点网格动态更新功能

5.1 热点网格分析子功能

△5.1.1 每半年更新江苏省热点网格的分布情况（需现场演示2017年7月—2018年12月），基于江苏省PM2.5、PM10、SO2、NO2四项污染物浓度得到的热点网格每6个月更新结果）；

5.1.2 每天对热点网格的污染物浓度进行评价；

5.1.3 及时对污染物浓度异常升高的热点网格进行预警。

5.2 热点网格考核子功能

5.2.1 具备按周、月、年评估热点网格污染水平和变化趋势的功能。

5.2.2 具备按周、月、年统计出整体空气质量或单项污染物浓度的同比、环比排名。

5.2.3 具备自动生成数据报表和综合分析报告的功能。

5.2.4 每半年自动统计退出和增补热点网格的清单。

6. 重污染应急管理与决策支持功能

支持从污染传输、本地污染影响、浓度变化趋势、空间分布特征、气象要素影响等多维度对江苏省典型污染过程空气质量变化规律和成因特点进行综合分析。

△6.1 重污染过程识别

基于海量气象观测数据和污染观测数据，对历史重污染事件进行自动规则和专家分类判定，建立历史重污染过程案例库。提供案例库列表演示重污染过程持续时间、状态、污染等级、污染峰值、气象条件等信息（需现场演示全国范围内其他已建项目中重污染案例库）。

△6.2 重污染过程分析（需现场演示全国范围内其他已建项目中重污染案例库），下列技术要求均需满足：

1)	时间演变：分六种污染物对重污染案例期间的空气质量浓度值按小时、日变化规律进行演示。

2)	空间分布：对空气质量空间分布特征进行分析，如分区域统计、演示等。对分组的区域进行渲染并支持动态播放。

3)	气象条件分析：分析重污染期间气象条件的变化规律，支持重污染案例期间气象场图的播放，支持地面风、温度、湿度等气象要素的演示和逆温分析，以及气象要素与污染要素的综合分析。

4)	传输分析：实现重污染案例期间污染传输轨迹，及传输贡献分析。

5)	相似案例分析：实现基于气象条件（逆温情况、风速情况、湿度情况）和污染条件（污染值、峰值浓度等），将目标案例与历史案例演变过程进行自动匹配，即根据各维度相似度来综合匹配，并支持相似案例的时空比对。

7. 设备运维管理功能

7.1 设备基础信息采集子功能

7.1.1 采集信息涵盖设备型号、编号、位置、状态（包括：新购入库、等待上线、运行正常、运行异常、在库维护、返厂维修）等信息。

7.1.2 支持对上述各类信息的实时查询、统计和演示。

7.1.3 设备上线和下线设备需记录上、下线时间、安装/拆卸人员等信息的统计及查询。

7.1.4 系统自动对设备全生命周期内的事件进行追踪记录，并可查询。

7.1.5 支持监测点位信息采集，具备监测点位所在城市、经纬度、类型、状态等信息查询、修改、删除等操作，支持监测点位信息的批量导出。

7.2 在线运行设备监测子功能

7.2.1 支持在线设备故障诊断，实时确认和诊断设备运行异常事件，对运行异常事件进行分类（至少包括通信异常、硬件异常、断电异常，设备移动等类型）。

7.2.2 对持续24小时出现异常状态的在线设备进行报警。

7.2.3 根据设备生命周期和运行状态，推断需要进行下线维护操作的设备。

7.2.4 演示所有在线运行设备监测信息，包括运行信息、网络传输、数据采集、异常状态等。

8. 平台展示功能

8.1 整体展示

展示模块针对环境空气质量数据、污染源数据、气象场数据、环境卫星遥感数据等大气环境信息类别，提供多维度的环境信息展示。具体要求如下：

8.1.1 实时数据展示

展示模块针对环境空气质量数据、污染源数据、气象数据等大气环境信息类别，将监测数据及业务数据以图表、GIS等形式统一显示，并通过颜色、形状等可视化元素进行区分，提供多维度的环境信息展示。

8.1.2 空气质量分布展示

提供江苏省各城市范围的空气质量分布趋势展示，支持时间查询和动态播放功能。

8.1.3 污染异常区域展示

支持在GIS上提供按不同气象、污染和时段等条件的筛选，实现对于实时及历史任意时段的污染异常区域识别和展示。

9. 手机App

支持以手机App的方式支持平台的应用，按照用户的不同可以分为三类：

9.1 管理人员App

提供江苏省当日整体空气质量信息，和历史情况相比的变化趋势；

显示实时空气质量监测结果地图，可看到监测点位、污染分布热力图、热点网格、污染报警等，从而直观了解对本区域污染情况；

提供本区域的空气质量分析结果，包括城市概况、时空分析及综合分析等。

9.2 监察人员/网格员App

网格员可以在手机App中针对报警信息录入现场检查反馈，包括是否存在问题、问题类型、污染源信息、现场图片等。

9.3 安装运维App

支持安装运维人员利用手机App录入安装及运维信息及相关流程管理，包括设备安装上线、安装信息录入、数据核查、设备巡检、设备更换等功能

10. 与生态环境部大气污染热点网格监管平台对接

江苏省高密度空气质量微型监测站与应用平台支持与生态环境部大气污染热点网格监管平台进行对接，主要包含以下两个方面：

（1）江苏省高密度空气质量微型监测站应符合生态环境部大气网格化技术指南，并支持与生态环境部大气污染热点网格监管平台中的微型监测设备同网质控及数据融合；

（2）江苏省大气网格化应用平台支持与生态环境部大气污染热点网格监管平台的各类数据及应用无缝对接，包括预警网格及监查执法应用。

11. 硬件设备要求

信息系统部署采用云服务器及本地服务器组合方式，其中云服务器由投标人负责租赁（租赁期至2020年12月31日），本地服务器由投标人建设，具体要求如下：

1.1 云服务器

| 类型 | 数量 | 硬件配置 | 软件配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据接入服务器 | 8 | CPU 10核*2/内存 64G/硬盘 1T | CentOS Linux 7.3以上，Java 1.7以上 | 接入微站、卫星、气象等监测数据 |
| 数据库服务器 | 8 | CPU 10核*2/内存 64G/硬盘 2T | CentOS Linux 7.3以上，Java 1.7以上，MySQL 5.7以上 | 存储观测及分析数据 |
| 分析服务器 | 8 | CPU 14核*2/内存 64G*2/硬盘 1T | CentOS Linux 7.3以上，Java 1.7以上 | 进行大数据分析产生业务分析结果 |
| 高性能计算服务器 | 1 | CPU100核/内存 256G/硬盘 2T，根据运算资源动态扩容 | 支持Intel,gcc,pgi编译器，支持MPICH，支持Blas, Lapack, FFTW等数学库 | 运行空气质量模型 |
| 高性能存储 | 总可用容量为400TB，可根据使用情况动态扩容 |  |  | 用于存储模型数据、观测、卫星等数据 |

1.2 本地服务器

| 类型 | 数量 | 硬件配置 | 软件配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据接入服务器 | 2 | 2U机架服务器/CPU 10核 Xeon*2/内存 DDR4 64G/硬盘 SAS 2T/千兆双网卡/质保5年 | CentOS Linux 7.3以上，Java 1.7以上 | 同步云服务器数据，接入本地数据 |
| 数据库服务器 | 4 | 2U机架服务器/CPU 10核 Xeon*2/内存 DDR4 64G/硬盘 SAS 2T/千兆双网卡/质保5年 | CentOS Linux 7.3以上，Java 1.7以上，MySQL 5.7以上 | 存储业务数据 |
| 应用服务器 | 4 | 2U机架服务器/CPU 10核 Xeon*2/内存 DDR4 64G/硬盘 SAS 1T/千兆双网卡/质保5年 | CentOS Linux 7.3以上，Java 1.7以上 | 以网页及手机App方式提供业务应用 |
| 数据存储 | 可使用存储空间200TB（不算冗余） |  |  |  |

## 三、商务条款

1．交货和安装期、交货方式及交货地点

1.1 交货和安装期：

自合同签订后的30天内交货，交货后30天内完成货物安装和调试工作。

1.2交货地点：

江苏省内，交付地点由买方指定。

2. 货款支付

2.1 付款方式：

付款应按下列条件进行：合同签订后支付合同总额的50%，仪器设备到货安装经用户预验收合格后支付40%，验收合格稳定运行1年后支付剩余10%。

3. 投标货币

投标响应文件中的单价和总价，采用人民币报价，报价应是唯一的，采购单位将不接受有选择的报价，以万元为单位标注。

4. 服务条款：质保期1年，保修范围包括合同中所有配置，保修期外乙方对本设备终身负责维修。

## 四、其他：

系统验收由江苏省环境监测中心组织有关人员按照招投标文件要求及合同内容进行验收。货物到达安装现场后，投标人和招标人共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出终止合同或索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。仪器设备不满足招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

## 二、违法违规行为处置

生态环境监测是生态环境保护的基础工作，是构建生态环境治理体系和治理能力现代化的重要支撑，监测数据质量是生态环境监测工作的生命线。本项目建成后相关监测数据将有力支撑我省大气污染防治工作，监测数据质量将直接关系到整个项目能否发挥精准溯源的功效，对全省能否实现空气质量稳步改善，全面打赢蓝天保卫战影响重大。因此，如投标人自2016年1月1日至今在全国范围内的环境监测服务活动中出现下列行为，将在评分总分值100分的基础上进行扣分：

1、投标人及法定代表人、员工（包括但不限于高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）违反《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条，经法院判决触犯破坏计算机信息系统罪的扣10分。

2、投标人在全国环境监测服务活动受到区县级（含）以上环保主管部门通报批评、行政处罚的扣10分。

投标人须承诺无上述行为，并提供承诺函原件。如招标人发现投标人虚假承诺，将视为虚假应标，并承担相关法律后果。

## 三、评审标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

分包1评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 以最低报价为30分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 微型空气自动监测站技术参数 | 技术参数符合性：完全符合招标文件“技术参数及其他要求”得基准分9分。在基准分9分的基础上，注“△”参数为重点指标，每负偏离一条减3分，每正偏离一条加1分，如△有一项负偏离（未响应）其余正偏离均不得加分，最多加6分。其余指标正偏离不加分，每负偏离一条减1分，扣完为止。 | 15 |
|  |  | 技术指标的响应情况均须提供有效证明材料（中文），包括产品彩页、资质证书、操作手册等；技术参数中有明确要求需现演示的演示总时间不超过5分钟，未提供视为该项响应负偏离。 注：对技术参数中标注“△”重点指标评分时，技术指标限值（数值）应采用相同计量单位及小数保留位数进行统计、比较。以SO2检测仪为例，技术指标中要求最低检测限：≤0.6ppb；若投标文件中注明最低检测限：≤0.59ppb，仅视为响应，不视为正偏离（对0.59修约为标书相同小数保留位数为0.6）。当投标文件中注明最低检测限：≤0.5ppb时，方视为正偏离；其他指标偏离情况由评标专家综合判定。 |  |
| 3 | 平台技术参数 | 技术参数符合性：完全符合招标文件“技术参数及其他要求”得基准分12分。在基准分12分的基础上，注“△”参数为重点指标，每负偏离一条减3分，每正偏离一条加1分，如△有一项负偏离（未响应）其余正偏离均不得加分，最多加3分。其余指标正偏离不加分，每负偏离一条减1分，扣完为止。 | 15 |
|  |  | 需对技术参数及总体要求中（三） 数据处理及应用平台包含的2—9内容进行演示（实际平台操作方式，不接受PPT方式演示，演示时间不超过15分钟），未演示者视为响应负偏离。 注：对技术参数中标注“△”重点指标评分时，技术指标限值（数值）应采用相同计量单位及小数保留位数进行统计、比较。以SO2检测仪为例，技术指标中要求最低检测限：≤0.6ppb；若投标文件中注明最低检测限：≤0.59ppb，仅视为响应，不视为正偏离（对0.59修约为标书相同小数保留位数为0.6）。当投标文件中注明最低检测限：≤0.5ppb时，方视为正偏离；其他指标偏离情况由评标专家综合判定。 |  |
| 4 | 综合实力 | （1）根据投标人的公司信誉、获得荣誉、信用资信等级等进行综合评审，各投标人提供的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、高新技术企业、重合同守信用企业、AAA级信用企业证书的的每个得0.3分，最高得1.8分。（提供证书复印件加盖公章，原件带至现场备查。） | 8 |
|  |  | （2）投标人同时具备空气质量监测设备运维、数据分析、监测监管等相关系统软件开发实力，同时提供这三类软件著作权登记证书（著作权人为投标人，原件带至现场备查），在投标截止日前获得软件著作权登记证书，并得到应用（提供相关合同复印件）。三项材料全部提供得2.2分，否则得0分。（提供协议和合同复印件加盖公章，原件带至现场备查。） |  |
|  |  | - 投标人具备和相关铁塔公司签署战略合作协议和服务合同的得2分，否则得0分。（服务协议区域必须涵盖江苏省，提供协议和合同复印件加盖公章，原件带至现场备查。） - 投标人列入国家生态环境部环保服务试点单位的，得2分，须与生态环境部发布官方目录为准，提供证明文件复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 5 | 售后 服务 | 对投标文件本地化服务及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速性及售后服务所包含内容的优惠性程度进行综合评比，优于采购文件要求得3分，符合采购文件要求得1分，低于采购文件要求得 0分。 | 3 |
| 6 | 项目人员配置 | 根据投标人针对本项目各分包配置的运维人员 | 4 |
|  |  | （1）根据投标人提供的运维人员进行综合评审：按本项目要求配置站点运维、平台开发、平台运维人员，完全满足得3分，否则得0分。（须提供半年以上社保缴纳证明及相关证书复印件，原件带至现场备查。） |  |
|  |  | （2）按本项目要求已配置专用巡检车辆得1分（需车辆牌照、行驶证信息等）。（提供需车辆牌照、行驶证信息等证明材料） |  |
| 7 | 方案 | （1）组织实施方案：对设备系统安装、调试、验收方案综合评审，方案先进、实用、可靠，可操作性强且合理，完全满足采购文件要求得3分；方案的实用性、可靠性较好，基本满足采购文件要求得1分；否则得0分。 | 9 |
|  |  | （2）运维方案：对投标人的运维方案进行综合评审，全面合理，切实可行，完全满足采购文件要求得3分；基本可行，可操作性稍差得1分；否则得0分。 |  |
|  |  | （3）质控方案：对投标人的质控方案进行综合评审，方案完整，规范、合理、科学，切实可行，完全满足采购文件要求得3分；方案可行，基本满足采购文件要求得1分；否则得0分。 |  |
| 8 | 业绩 | 2016年以来业绩情况：投标人提供微型环境空气自动监测站建设或者服务合同（需与本项目类型一致，不包括工地扬尘等专项监测服务合同），单个合同含500-1000（不含）台微型空气自动监测站建设和服务的，每提供一个得1分；单个合同含1000-2000（不含）微型空气自动监测站建设和服务的，每提供一个得2分；单个合同2000台及以上微型空气自动监测站建设和服务的，每提供一个得4分，最高为12分。（提供中标通知书、合同复印件，原件带至现场备查，单个合同不得重复计分） | 12 |
| 9 | 服务 质量 | 根据投标人2016年以来运维或服务能力比较：提供对应上述业绩的用户满意度评价（满意及以上，需加盖环保部门公章），无环保部门加盖公章则不得分。每提供一份得0.5分，一个用户处只能认同一份。本项最高得3分。（提供中标通知书、合同、用户满意度评价复印件，原件带至现场备查） | 3 |
| 10 | 国家政策导向 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》的节能产品，得0.5分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的环境标志产品，得0.5分。提供清单证明。 | 1 |

分包2评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 以最低报价为30分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 微型空气自动监测站技术参数 | 技术参数符合性：完全符合招标文件“技术参数及其他要求”得基准分15分。在基准分15分的基础上，注“△”参数为重点指标，每负偏离一条减4分，每正偏离一条加1分，如△有一项负偏离（未响应）其余正偏离均不得加分，最多加10分。其余指标正偏离不加分，每负偏离一条减1分，扣完为止。 | 25 |
|  |  | 技术指标的响应情况均须提供有效证明材料（中文），包括产品彩页、资质证书、操作手册等；技术参数中有明确要求需现演示的演示总时间不超过5分钟，未提供视为该项响应负偏离。 注：对技术参数中标注“△”重点指标评分时，技术指标限值（数值）应采用相同计量单位及小数保留位数进行统计、比较。以SO2检测仪为例，技术指标中要求最低检测限：≤0.6ppb；若投标文件中注明最低检测限：≤0.59ppb，仅视为响应，不视为正偏离（对0.59修约为标书相同小数保留位数为0.6）。当投标文件中注明最低检测限：≤0.5ppb时，方视为正偏离；其他指标偏离情况由评标专家综合判定。 |  |
| 3 | 综合实力 | （1）根据投标人的公司信誉、获得荣誉、信用资信等级等进行综合评审，各投标人提供的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、高新技术企业、重合同守信用企业、AAA级信用企业证书的的每个得0.5分，最高得3分。（提供证书复印件加盖公章，原件带至现场备查） | 8 |
|  |  | - 投标人具备和相关铁塔公司签署战略合作协议和服务合同的得2分，否则得0分。（服务协议区域必须涵盖江苏省，提供协议和合同复印件加盖公章，原件带至现场备查。） - 投标人列入国家生态环境部环保服务试点单位的，得3分，须与生态环境部发布官方目录为准，提供证明文件复印件并加盖公章，否则不得分。 |  |
| 4 | 售后 服务 | 对投标文件本地化服务及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速性及售后服务所包含内容的优惠性程度进行综合评比，优于采购文件要求得4分，符合采购文件要求得2分，低于采购文件要求得 0分。 | 4 |
| 5 | 项目人员配置 | 根据投标人针对本项目各分包配置的运维人员 | 5 |
|  |  | （1）根据投标人提供的运维人员进行综合评审：按本项目要求配置站点运维、平台开发、平台运维人员，完全满足得4分，此外不得分。（须提供半年以上社保缴纳证明及相关证书复印件，原件带至现场备查。） |  |
|  |  | （2）按本项目要求已配置专用巡检车辆得1分（需车辆牌照、行驶证信息等）。（提供需车辆牌照、行驶证信息等证明材料） |  |
| 6 | 方案 | （1）组织实施方案：对设备系统安装、调试、验收方案综合评审，方案先进、实用、可靠，可操作性强且合理，完全满足采购文件要求得4分；方案的实用性、可靠性较好，基本满足采购文件要求得2分；否则得0分。 | 12 |
|  |  | （2）运维方案：对投标人的运维方案进行综合评审，全面合理，切实可行，完全满足采购文件要求得4分；基本可行，可操作性稍差得2分；否则得0分。 |  |
|  |  | （3）质控方案：对投标人的质控方案进行综合评审，方案完整，规范、合理、科学，切实可行，完全满足采购文件要求得4分；方案可行，基本满足采购文件要求得2分；否则得0分。 |  |
| 7 | 业绩 | 2016年以来业绩情况：投标人提供微型环境空气自动监测站建设或者服务合同（需与本项目类型一致，不包括工地扬尘等专项监测服务合同），单个合同含500-1000（不含）台微型空气自动监测站建设和服务的，每提供一个得1分；单个合同含1000-2000（不含）微型空气自动监测站建设和服务的，每提供一个得2分；单个合同2000台及以上微型空气自动监测站建设和服务的，每提供一个得4分，最高为12分。（提供中标通知书、合同复印件，原件带至现场备查，单个合同不得重复计分） | 12 |
| 8 | 服务质量 | 根据投标人2016年以来运维或服务能力比较：提供对应上述业绩的用户满意度评价（满意及以上，需加盖环保部门公章），无环保部门加盖公章则不得分。每提供一份得0.5分，一个用户处只能认同一份。本项最高得3分。（提供中标通知书、合同、用户满意度评价复印件，原件带至现场备查） | 3 |
| 9 | 国家政策导向 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》的节能产品，得0.5分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的环境标志产品，得0.5分。提供清单证明。 | 1 |

分包3-5评分标准

| 序号 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 以最低报价为30分，其他报价价格分为：（最低报价/投标报价）×30 | 30 |
| 2 | 技术参数 | 技术参数符合性：完全符合招标文件“技术参数及其他要求”得基准分15分。在基准分15分的基础上，注“△”参数为重点指标，每负偏离一条减3分，每正偏离一条加1分，如△有一项负偏离（未响应）其余正偏离均不得加分，最多加10分。其余指标正偏离不加分，每负偏离一条减1分，扣完为止。 技术指标的响应情况均须提供有效证明材料（中文），包括产品彩页、资质证书、操作手册等；未提供证明材料者视为该项响应负偏离。 注：对技术参数中标注“△”重点指标评分时，技术指标限值（数值）应采用相同计量单位及小数保留位数进行统计、比较。以SO2检测仪为例，技术指标中要求最低检测限：≤0.6ppb；若投标文件中注明最低检测限：≤0.59ppb，仅视为响应，不视为正偏离（对0.59修约为标书相同小数保留位数为0.6）。当投标文件中注明最低检测限：≤0.5ppb时，方视为正偏离；其他指标偏离情况由评标专家综合判定。 | 25 |
| 3 | 综合实力 | 根据投标人的公司信誉、获得荣誉、信用资信等级等进行综合评审，各投标人提供的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、高新技术企业、重合同守信用企业的每个得0.5分，最高得2分。（提供证书复印件加盖公章，原件带至现场备查。） | 2 |
| 4 | 售后 服务 | 对投标文件本地化服务及技术保障措施的合理性、响应时间的迅速性及售后服务所包含内容的优惠性程度进行综合评比，优于采购文件要求得3分，符合采购文件要求得1分，低于采购文件要求得 0分。 | 3 |
| 5 | 项目人员配置 | 根据投标人针对本项目各分包配置的运维人员 （1）具备省级及以上环保部门颁发的空气自动站上岗证（以省级及以上环保部门相关机构提供的培训合格证明或其他类似证明材料为准,下同。提供社保缴纳证明），满足每3站配置1人，得2分，不满足不得分。 （2）根据投标人的运维人员职称进行综合评审：为本项目配置的持有上岗证人员中具备环保类专业技术高级及以上职称的，有1人，得0.5分，最高得3.5分。（须提供社保缴纳证明及相关证书复印件，原件带至现场备查。） （3）为本项目配置1名有经验的数据监控人员得0.5分。（须提供社保缴纳证明及甲方出具的驻场经验证明材料） | 7 |
| 6 | 方案 | 1、组织实施方案：对设备系统安装、调试、验收方案综合评审，方案先进、实用、可靠，可操作性强且合理，完全满足采购文件要求得7分；方案的实用性、可靠性较好，基本满足采购文件要求得3分；否则得0分。 2、运维方案：对投标人的运维方案进行综合评审，全面合理，切实可行，完全满足采购文件要求得7分；基本可行，可操作性稍差得3分；否则得0分。 3、交接方案：在本项目合同期满后，投标人需保证小型空气自动站内的所有仪器设备符合本标书中的技术要求，并将设备完整交接给下一家运维服务单位。投标人应在投标文件中对交接方案进行描述。提交承诺函且方案合理可行得1分，否则得0分。 | 15 |
| 7 | 业绩 | 1、与投标人本项目所投仪器设备品牌型号一致的设备（包含SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六参数）自2016年以来每单个参数在全国销售均达300台以上得4分，200-300台得2分， 100-200台的得1分，少于100台的不得分。需要提供业绩清单及最终用户采购合同复印件（须体现仪器型号和数量页码）。 2、投标人自身应具备一定的数据分析处理能力，可为管理提供支撑，具有大气污染物排放特征及影响因素、大气颗粒物化学组分分析的经验，2016年以来承担过设区市及以上城市大气颗粒物源解析项目（项目周期应包含四个季节），每个项目得1分，最高为2分。（需提供合同及验收证明材料，原件带至现场备查） 3、2016年至今，投标人具有环境空气自动监测站质控项目经验能力得2分。（提供合同和至少一份质控检查记录复印件，原件带至现场备查。） | 11 |
| 8 | 服务质量 | 根据投标人2016年以来环境空气自动站运维服务能力比较：提供环境空气运维能力证明资料（含在维护项目）及用户满意度评价（满意及以上，需加盖环保部门公章），无环保部门加盖公章则不得分。每提供一份得0.5分，一个用户处只能认同一份。本项最高得3分。 （提供中标通知书、合同、用户满意度评价复印件，原件带至现场备查。） | 3 |
| 9 | 质保期 | 满足本项目质保期要求的得1分，每增加1年加1分，本项目最高得3分。（提供质保承诺书） | 3 |
| 10 | 国家政策导向 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的最新一期《节能产品政府采购清单》的节能产品，得0.5分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》内的环境标志产品，得0.5分。提供清单证明。 | 1 |

注：3—5包提供相同品牌产品（核心产品）的不同投标人，按一家投标人计算，得分最高的获得推荐资格，同一品牌投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，其他同品牌投标人不作为投标候选人。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表

四、资格、资信证明文件

五、投标函

六、投标配置与分项报价表

七、供货一览表

八、技术参数响应及偏离表

九、商务条款响应及偏离表

十、开标一览表

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |  |  |
| 2 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。 |  |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 |  |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。 |  |  |
| 7 | …… |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |
| 8 | 法人授权书 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |  |
| 10 | 联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议） |  |  |
| 11 | 节能产品认证证书（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书） |  |  |
| 12 | …… |  |  |

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

## 四、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8 投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》

格式3《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

供应商全称（公章）：

日期：

格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 五、投标函格式

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-G            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

## 六、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

## 七、供货一览表

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 八、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 九、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

.

## 十、  开标一览表

投标人全称（加盖投标人公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 核心产品 制造商及产地 |  |

日期：       年   月   日

## 附件              履约保证金退还申请

江苏省政府采购中心：

我单位中标（成交）了贵中心组织实施的采购编号为       的          （项目名称）。目前，我单位已按采购文件规定履行完相关义务，符合保证金退还的条件，现向你中心申请退还我单位交纳的本项目履约保证金    万元。

采购人确认：（盖章）                           申请单位：（公章）

联系人：

联系电话：

时间：                                        联系人：

联系方式（手机）：

开户行及账号：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。